ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія:

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКІНФОЦЕНТР", 29000, місто Хмельницький, вулиця Героїв Маріуполя 3,к. 101, ЄДРПОУ 23846337, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності): Серверне обладнання та комплекти обладнання системи відеоспостереження, 
його монтаж та налаштування, код ДК 021:2015: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання

3. Ідентифікатор закупівлі:	UA-2025-06-02-008809-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб
замовника, а саме:

- Загальні вимоги

З метою проведення розширення існуючої інтегрованої системи відеоспостереження міста Хмельницького (далі – Система), що створена як програмно-апаратний комплекс зі збору, накопичення і аналітичної обробки відеоінформації, необхідної для підготовки та прийняття рішень у сфері забезпечення безпечної життєдіяльності міста, існує нагальна потреба у встановленні додаткових комплектів обладнання відеоспостереження, що в свою чергу забезпечить нарощування масштабів Системи, без зупинки її роботи.

- Існуюча інфраструктура системи відеоспостереження міста Хмельницького

До складу існуючої Системи входять:

1. Сloud-платформа збору, обробки та накопичення відеоданих, яка, в свою чергу складається з таких основних компонентів:

- Відеосервери зберігання даних для побудови сloud-платформи Hikvision DS-A72024R-CVS – 2 шт.;

- Відеосервери зберігання даних для побудови сloud-платформи Hikvision DS-A81024S-ICVS – 1 шт.;

- Сервер управління сloud-платформою Hikvision DS-VD22D-B/HW5 – 1 шт.;

- Жорсткі диски для відеосерверів ST4000NM0035 – загальна ємність 64 Тб;

- Жорсткі диски для відеосерверів Seagate Exos 7E8 SATA 4 TB (ST4000NM002A) – 24 шт.;

- Cloud-комутатор MikroTik CRS125-24G-1S-IN – 1 шт.;

- Cloud-комутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM – 1 шт.;

- Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ – 1 шт.;

- Спеціалізоване програмне забезпечення (ліцензія на ядро системи) Hikvision HikCentral Master Lite – 1 комплект;

- Спеціалізоване аналітичне програмне забезпечення Hikvision Cstor-BS – 1 комплект.

2. Обладнання відеоспостереження у місті Хмельницький:

- з функцією розпізнавання державних номерних знаків автомобілів;

- оглядового відеоспостереження з функціями аналітичної обробки інформації.

- Вимоги до розширення Системи.

Розширення існуючої Системи повинно бути здійснене шляхом встановлення комплекта серверного обладнання та комплектів обладнання відеоспостереження семи типів (один комплект серверного обладнання та дев’яти комплектів відеоспостереження у загальній кількості – 10 комплектів).

- Склад обладнання для розширення Системи.

4.1. Склад та кількість комплектів відеоспостереження.

4.1.1. Склад комплекту відеоспостереження типу 1 – 3 комплекта:

- IP відеокамера оглядова – 2 шт.;

- Комутатор – 1 шт.;

- Карта пам'яті – 2 шт.;

- Розподільча коробка – 2 шт.;

- Бокс монтажний – 1 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.

4.1.2. Склад комплекту відеоспостереження типу 2 – 1 комплект:

- IP відеокамера оглядова  – 3 шт.;

- Комутатор – 1 шт.;

- Карта пам'яті – 3 шт.;

- Розподільча коробка – 3 шт.;

- Бокс монтажний – 1 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.

4.1.3. Склад комплекту відеоспостереження типу 3 – 1 комплекти:

- IP відеокамера номерна – 1 шт.;

- IP відеокамера оглядова – 2 шт.;

- Комутатор – 1 шт.;

- Карта пам'яті – 3 шт.;

- Розподільча коробка – 2 шт.;

- Бокс монтажний – 1 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.

4.1.4. Склад комплекту відеоспостереження типу 4 – 1 комплект:

- IP відеокамера номерна – 2 шт.;

- IP відеокамера оглядова – 2 шт.;

- Комутатор – 1 шт.;

- Карта пам'яті – 4 шт.;

- Розподільча коробка – 2 шт.;

- Бокс монтажний – 1 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.

4.1.5. Склад комплекту відеоспостереження типу 5 – 1 комплекти:

- IP відеокамера номерна – 2 шт.;

- IP відеокамера оглядова – 3 шт.;

- Комутатор – 1 шт.;

- Карта пам'яті – 5 шт.;

- Розподільча коробка – 3 шт.;

- Бокс монтажний – 1 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.

4.1.6. Склад комплекту відеоспостереження типу 6 – 1 комплект:

- IP відеокамера оглядова  – 2 шт.;

- Комутатор – 1 шт.;

- Карта пам'яті – 2 шт.;

- Розподільча коробка – 2 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.

4.1.7. Склад комплекту відеоспостереження типу 7 – 1 комплект:

- IP відеокамера номерна – 2 шт.;

- IP відеокамера оглядова – 6 шт.;

- Комутатор – 1 шт.;

- Карта пам'яті – 8 шт.;

- Розподільча коробка – 6 шт.;

- Бокс монтажний – 1 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл..

4.2 Склад та кількість комплекта серверного обладнання – 1 комплект

- Сервер зберігання – 1 шт.

- Жорсткий диск для зберігання інформації 16Тб – 24 шт.

- Вимоги до обладнання

5.1. Комплекти відеоспостереження (9 комплектів 7-ми типів у відповідності до складу та кількості, зазначених в п.4.1.).

5.1.1. IP відеокамера оглядова, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) об’єктив не гірший за 1/2.9" CMOS з прогресивним скануванням;

2) мінімальне освітлення (не гірше):  Колір: 0,005 люкс @ (F1.0, AGC ON), Ч/Б: 0 люкс з білим світлом;

3) витримка (не гірше): від 1/3 с до 1/100 000 с;

4) підтримка повільного затвору;

5) WDR (не гірше): 120 дБ;

6) регулювання кутів (не гірше): панорамування: від 0° до 360°, нахил: від 0° до 90°, поворот: від 0° до 360°;

7) тип об’єктива (не гірше): об’єктив із фіксованим фокусом: 2,8;

8) тип об'єктива та поле зору (не гірше): 2,8 мм, горизонтальне поле зору 104°, вертикальне поле зору 57°, діагональне поле зору 122°;

9) глибина фокусування (не гірше):  1,4 м до ∞;

10) діафрагма (не гірше): F1.6;

11) байонет (не гірше): M16;

12) DORI (не гірше): 2,8 мм: D: 63 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м;

13) тип додаткового світла (не гірше): інфрачервоне підсвічування,біле світло;

14) дальність білого світла (не гірше): 40 м;

15) підтримка Smart Supplement Light;

16) максимальна роздільна здатність відео (не гірше): 2688 × 1520;

17) відео (не гірше): основний потік: 50 Гц: 25 кадрів/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Гц: 30 кадрів/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); підпотік: 50 Гц: 25 кадрів/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Гц: 30 кадрів/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); третій потік: 50 Гц: 10 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Гц: 10 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); *третій потік підтримується за певних налаштувань;

18) стиснення відео (не гірше): основний потік: H.265/H.264; підпотік: H.265/H.264/MJPEG; третій потік: H.265/H.264; *третій потік підтримується за певних налаштувань;

19) швидкість потоку відео (не гірше): від 32 Кбіт/с до 8 Мбіт/с;

20) тип H.264 (не гірше): Базовий профіль/Основний профіль/Високий профіль;

21) тип H.265 (не гірше): Основний профіль;

22) контроль бітрейту (не гірше): CBR/VBR;

23) масштабоване кодування відео (SVC) (не гірше): кодування H.264 і H.265;

24) область інтересу (ROI) (не гірше): 1 фіксована область для основного та додаткового потоку;

25) підтримка фільтрації шуму середовища;

26) частота дискретизації звуку (не гірше): 8 кГц/16 кГц/32 кГц/48 кГц;

27) стиснення аудіо (не гірше): G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC;

28) аудіо бітрейт (не гірше): 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC);

29) одночасний перегляд (не гірше): до 6 каналів;

30) API (не виключно, але в тому числі): ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP;

31) протоколи (не виключно, але в тому числі): TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets;

32) користувач/хост (не гірше): до 32 користувачів; 3 рівні користувача: адміністратор, оператор і користувач;

33) безпека (не гірше): захист паролем, складний пароль, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, журнал аудиту безпеки, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2,1.3, WSSE і автентифікація дайджесту для Open Network Video Interface;

34) мережне сховище (не гірше): картка MicroSD/SDHC/SDXC (512 ГБ) локальне сховище та NAS (NFS, SMB/CIFS), авто поновнення мережі (ANR);

35) веб-браузер (не гірше): потрібен плагін live view: IE 11+; Live view без плагінів: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+; локальний сервіс: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+;

36) SNR ≥ 52 дБ;

37) перемикач день/ніч (не гірше): Авто, Розклад;

38) покращення зображення (не гірше): BLC, HLC, 3D DNR;

39) наявність перемикача параметрів зображення;

40) налаштування зображення (не гірше): режим обертання, насиченість, яскравість, контраст, різкість, посилення, баланс білого регулюється клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером;

41) наявність вбудованого мікрофона;

42) вбудована пам'ять (не гірше): вбудований слот micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ;

43) підтримка апаратного скидання;

44) інтерфейс зв'язку (не гірше): 1 RJ45 10 M/100 M самоадаптивний порт Ethernet;

45) основна подія (не виключно, але в тому числі): виявлення руху (класифікація цілей людей і транспортних засобів);

46) функція глибокого навчання (не гірше): виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення(класифікація цілей людей і транспортних засобів)

47) спосіб зв'язку (не гірше): завантаження на NAS/карту пам’яті/FTP, сповіщення центру спостереження, запуск запису, запуск захоплення, надіслання електронною поштою;

48) мова веб-клієнта (не гірше): 32 мови (українська, англійська, естонська, болгарська, угорська, грецька, німецька, італійська, чеська, словацька, французька, польська, голландська, португальська, іспанська, румунська, датська, шведська, норвезька, фінська, хорватська, словенська, сербська, турецька, корейська, традиційна китайська, тайська, В’єтнамська, японська, латиська, литовська, португальська (Бразилія));

51) умови експлуатації (не гірше): від -30 °C до 60 °C; вологість 95% або менше (без конденсації);

52) джерело живлення (не гірше): PoE: 802.3af, клас 3, макс.7.5 Вт.;

53) споживана потужність і струм (не гірше): 12 В постійного струму, 0,5 А, макс. 6 Вт ; PoE: 802.3af, клас 3, макс.7.5 Вт.;

54) інтерфейс живлення (не гірше): коаксіальний штекер Ø 5,5 мм;

55) ЕМС (не гірше): CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015;

56) безпека (не гірше): CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1;

57) навколишнє середовище (не гірше): CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006;

58) захист (не гірше): IP67 (IEC 60529-2013).

5.1.2. IP відеокамера номерна, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) об’єктив не гірший за 1/1.8 " CMOS з прогресивним скануванням;

2) максимальний дозвіл не гірший за 2688×1520;

3) мінімальна чутливість (не гірше): Колір: 0,0005 люкс @ (F1,2, AGC ON); Ч / Б: 0.0001 Люкс @ (F1.2, AGC ON);

4) швидкість затвора (не гірше): від 1 с до 1/100000 с;

5) наявність повільного затвору;

6) WDR (не гірше): 150 дБ;

7) наявність денного та нічного ІЧ-фільтра;

8) фокус (не гірше): авто, напівавтоматичний, ручний;

9) фокусна відстань об'єктиву (не гірше): від 8 до 32 мм;

10) кути нахилу (не гірше): горизонтальний FOV: 59.5° до 3.7°, вертикальний FOV: 35.9° до 2.1°, діагональний FOV: від 66.5° до 4.3°

11) діафрагма (не гірше): від F1,6 до F4.1;

12) вбудоване кріплення об’єктива;

13) наявність P-Iris;

14) ІЧ діапазон (не гірше): 200 м;

15) довжина хвилі (не гірше): 850 нм;

16) наявність інтелектуального підсвічування;

17) потоки (не гірше): головний потік 50 Гц: до 50 кадрів в секунду (2688 × 1520, 1280 × 720); до 100 кадрів в секунду (1920 × 1080), 60 Гц: до 60 кадрів в секунду (2688 × 1520, 1280 × 720); до 120 кадрів в секунду (1920 × 1080) ,підпотік: 50 Гц: 25 кадрів в секунду (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480); 60 Гц: 30 кадрів в секунду (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480); третій потік: 50 Гц: 25 кадрів в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480); 60 Гц: 30 кадрів в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480); четвертий потік: 50 Гц: 25 кадрів в секунду (704 × 576, 640 × 480); 60 Гц: 30 кадрів в секунду (704 × 480, 640 × 480); п’ятий потік: 50 Гц: 25 кадрів в секунду (704 × 576, 640 × 480); 60 Гц: 30 кадрів в секунду (704 × 480, 640 × 480);

18) стиснення відео (не гірше): основний потік: H.265 / H.264; підпотік / третій потік / четвертий потік / п’ятий потік / спеціальний потік: H.265 / H.264;

19) бітрейт відео (не гірше): 32 Кбіт / с до 16 Мбіт / с;

20) тип H.264 (не гірше): Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль;

21) тип H.265 (не гірше): Основний профіль;

22) наявність контролю швидкості передачі даних CBR / VBR;

23) підтримка масштабованого відеокодування (SVC) H.265 та H.264;

24) ROI (не гірше): 4 фіксованих регіони для кожного потоку;

25) наявність фільтрування шуму навколишнього середовища;

26) частота дискретизації аудіо (не гірше): 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz;

27) стиснення звуку (не гірше): G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC;

28) швидкість передачі аудіо (не гірше): 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps(MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC);

29) тип аудіо (не гірше): моно звук;

30) підтримка одночасного перегляду у прямому ефірі до 20 каналів;

31) підтримка API ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), ISAPI, SDK, ISUP;

32) протоколи (не виключно, але в тому числі): TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, SRTP, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ARP, WebSocket, WebSockets;

33) користувач / хост (не гірше): до 32 користувачів; 3 рівні користувача: адміністратор, оператор та користувач;

34) безпека (не гірше): захист паролем, складний пароль, шифрування HTTPS, автентифікація 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяний знак, фільтр IP-адреси, базовий та дайджест автентифікація для HTTP / HTTPS, WSSE та дайджест-автентифікація для ONVIF, RTP / RTSP OVER HTTPS, налаштування часу очікування, журнал перевірки безпеки, TLS 1.2; TLS 1.3, TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2), AES128/256

35) мережеве сховище (не гірше): локальна пам’ять картки microSD / SDHC / SDXC (1 ТБ) та NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR);

36) веб-браузер (не гірше): IE8 +; Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+; Edge 89+ ;

37) перемикач дня / ночі (не гірше): день, ніч, авто, розклад, спрацювання за допомогою тривог, спрацювання за допомогою відео;

38) наявність функції накладання логотипу на зображення;

39) покращення зображення (не гірше): BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, корекція спотворень;

40) наявність перемикача параметрів зображення;

41) наявність налаштувань зображення;

42) режими налаштування зображення (не гірше): обертання, насиченість, яскравість, контраст, різкість, посилення, баланс білого;

43) SNR ≥52 дБ;

44) інтерфейси (не гірше): сигналізація 2 вхід, 2 виходи (макс. 24 В постійного струму, 1 А); вихід відеосигналу 1 Vp-p композитний вихід (75 Ом / CVBS) (для налагодження);1 RS-485, 1 Wiegand (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72 bit);

45) вбудований накопичувач (не гірше): вбудований слот micro SD / SDHC / SDXC, до 1 ТБ;

46) наявність кнопки скидання;

47) інтерфейс зв'язку (не гірше): 1 RJ45 10M / 100M / 1000M самоадаптивний порт Ethernet;

48) наявність обігрівача;

49) розумний набір функцій (в тому числі, але не виключно): основна подія; виявлення руху, сигналізація про фальсифікацію відео, виявлення вібрації, виняток (мережа відключено, конфлікт IP-адреси, незаконний вхід, жорсткий диск заповнений, помилка жорсткого диска); розумна подія: Виявлення перетину лінії, конфігурується до 4 ліній; Виявлення вторгнень, конфігурується до 4 областей; Виявлення входу в регіон, конфігурується до 4 регіонів; Регіон виходу з виявлення, можливість налаштування до 4 регіонів; Визначення багажу без нагляду, що регулюється до 4 регіонів; Виявлення об'єкта видалення, конфігурується до 4 областей; Виявлення зміни сцени, виявлення звукових винятків, розфокусування; підрахунок;

50) наявність інтелектуального глибокого алгоритму навчання (не гірше): захист периметра: перетин лінії, вторгнення, в'їзд в регіон, вихід з регіону;  підтримка спрацьовування тривоги за вказаними типами цілей (люди та транспортні засоби); можливість фільтрування помилкової тривоги, спричиненої цільовими типами, такими як лист, світло, тварина та прапор, тощо; дорожній рух та транспортний засіб: виявлення; блок-лист та список дозволених: до 10000 записів; захоплення транспортних засобів, що не мають номерного знаку; підтримка розпізнавання номерних знаків мотоциклів (за сценарієм контрольно-пропускного пункту); підтримка виявлення атрибутів транспортного засобу, включаючи тип автомобіля, колір, марку, напрямок руху тощо;

51) робочі умови (не гірше): -40 ° C до 65 ° C; вологість 95% або менше (без конденсації);

52) споживання енергії (не гірше): 12 В постійного струму, 1,33 А, макс. 22,56 Вт; PoE: : IEEE 802.3at, Тип 2, Клас 4, від 42.5 В до 57 В, від 0.53 A до  0.4 A, макс. 22.6 Вт;

53) матеріал корпусу (не гірше): алюмінієвий сплав;

54) захист (не гірше): IK10 (IEC 62262: 2002), IP67 (IEC 60529-2013).

5.1.3. Комутатор, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) кількість портів (не гірше): 8 портів PoE 10/100 Мбіт/с, 2 порта Ethernet 100 Мбіт/с uplink;

2) тип портів (не гірше): порт RJ45, повний дуплекс, адаптивний MDI/MDI-X;

3) стандарти (не гірше): IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x;

4) режим пересилання (не гірше): store-and-forward switching;

5) режими роботи (не гірше): стандартний режим (за замовчуванням); розширений режим;

6) таблиця MAC-адрес (не гірше): 2 К;

7) комутаційна здатність (не гірше): 2 Гбіт/с;

8) швидкість пересилання пакетів (не гірше): 1,49 Mpps;

9) внутрішній кеш (не гірше): 1,25 Мбіт;

10) стандарт PoE (не гірше): IEEE 802.3af, IEEE 802.3at;

11) порти PoE (не гірше): порти з 1 по 8;

12) максимальна потужність порту (не більше): 30 Вт;

13) бюджет потужності PoE (не більше): 120 Вт;

14) робоча температура (не гірше): -20 °C до 55 °C;

15) робоча вологість (не гірше): від 5% до 90% (без конденсації);

16) блок живлення (не гірше): вбудований , AC100~240V 50-60Hz,120W;

17) енергоспоживання в режимі простою (не більше): 4 Вт;

18) сертифікати (не виключно, але в тому числі): CCC;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS.

5.1.4. Карта пам’яті, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) форм-фактор: microSD;

2) ємність не менше 128 Гб;

3) клас (не гірше): С10, U3/V30;

4) максимальна швидкість читання (не гірше): 85 Мб / с;

5) максимальна швидкість запису (не гірше): 40 Мб / с;

6) сумісність (не гірше): microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I;

7) робоча температура (не гірше): 0ºC до 70ºC;

8) кеш-пам'ять (не гірше): 3D TLC.

5.1.5. Комутаційний бокс, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) матеріал (не гірше): алюмінієвий сплав;

2) максимальна вантажопідйомність кронштейна (не гірше): 4,5 кг;

3) розміри (близько до): Ø 137х53х164 мм.

5.1.6. Бокс монтажний, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) кількість кабельних введень: не менше 2;

2) ступінь захисту (не гірше): IP54;

3) тип виконання (не гірше): настінний, з хомутами кріплення на стовп;

4) максимальне статичне навантаження: не менше 5 кг;

5) монтажна стійка з листової сталі;

6) наявність сувального замку;

7) розетки 220В типу C1-a згідно ГОСТ 7396.1-89.

5.1.7. Розподільча коробка, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) матеріал (не гірше): алюмінієвий сплав;

2) максимальна вантажопідйомність (не гірше): 4,5 кг;

3) розміри (близько до): Ø 100x43x129 мм;

4) робоча температура (не гірше): -40 ℃ до 60 ℃;

5) вологість (не гірше): 0 ~ 90% RH.

5.1.9. Монтажний комплект.

Вид та розмірність монтажного комплекту уточняється на етапі обстеження об’єктів встановлення вузлів відеоспостереження, та попередньо складається з наступних частин:

1) кабель волоконно-оптичний одномодовий;

2) кабель типу «вита пара» для зовнішнього застосування;

3) кабель електричний 2х16 мм2 для зовнішнього застосування;

4) комплект роз’ємів: 1 комплект;

5) кронштейн кріплення камери до стовпа

6) комплект витратних матеріалів (гвинти, болти,бандажна стрічка,та ін.).

5.2 Комплект серверного обладнання – 1 комплект

5.2.1 Сервер зберігання – 1 шт., який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) сервер для інсталяції в 19" стандартну шафу;

2) процесор багатоядерний не гірше 64-бітного;

3) кеш-пам'ять не менше 16 Гб;

4) інтерфейс мережі передавання даних не менше 6х1GE шт.;

5) управління мережею за протоколами RTSP, ONVIF, PSIA;

6) інтерфейс жорстких дисків: SAS / SATA;

7) слот для HDD не менше:24 шт.;

8) підтримувана ємність жорстких дисків: 1 TB/2 TB/3 TB/4 TB/6 TB/8 TB/10 TB/12 TB/14 TB/16TB (enterprise HDD);

9) живлення не більше: 1 + 1, ≤ 550 Вт;

10) споживання енергії (з жорстким диском) не більше 550 Вт;

11) робочі умови (не гірше): температура +5 ° C ~ +35 ° C; вологість ≤ 90%.

5.2.2 Жорсткий диск для зберігання інформації 16Тб – 24 шт, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) тип HDD: внутрішній;

2) обсяг: 16000 Гб;

3) інтерфейс підключення: SATA 3;

4) форм-фактор: 3,5 дюймів;

5) призначення: для серверів;

6) швидкість обертання шпинделя не менше: 7200 об / хв;

7) буфер не менше: 256 Мб.

8) середній час пошуку: 4.16 мс;

9) Зовнішня швидкість передачі даних (макс):600 Мбайт / сек;

10) Напрацювання на відмову (годин):2500000;

11) Споживана потужність при очікуванні, Вт:5,3;

12) Споживана потужність при читанні/записі, Вт:9,4/6,4 .

6. Вимоги до супутніх послуг що входять у вартість предмета закупівлі

Для розширення системи відеоспостереження міста Хмельницького передбачається основний перелік супутніх монтажних та пусконалагоджувальних послуг, що буде конкретизований на етапі обстеження об’єкту.

6.1. Монтажні послуги:

-	прокладання кабелю «вита пара»;

-	прокладання оптичного кабелю;

- прокладання мережі електроживлення;

-	монтаж ІР відеокамери на зовні;

-	монтаж комутаційного боксу;

-	монтаж та підключення комутаційного обладнання у монтажний бокс;

-	розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

-	встановлення роз’ємів на кабель.

6.2. Пусконалагоджувальні послуги:

-	первинне програмування ІР відеокамер, присвоєння відповідної ІР адреси;

-	програмування комутаційного обладнання з метою доступу до кожної ІР відеокамери Системи через мережу Інтернет;

- внесення до єдиного списку загальноміської системи відеоспостереження кожної відеокамери;

- нанесення на електронну мапу загальноміської системи відеоспостереження місцерозташування кожної відеокамери;

- налаштування серверного обладнання.

6.3. Особливості монтажу обладнання:

Місце встановлення комутаційного боксу визначається на етапі обстеження об’єктів.

Між відеокамерами та комутатором з'єднання здійснюється на основі  кабелю типу «вита пара» технології FastEthernet або GigabitEthernet, виходячи з розрахункового навантаження на мережу з урахуванням можливого розвитку системи.

Між вузлами відеоспостереження та місцем встановлення Сloud-платформи з'єднання здійснюється за допомогою волоконно-оптичних ліній оператора зв’язку.

6.4. Гарантійний термін не менше 12 місяців на всі компоненти в комплектах, реагування 24/7, протягом 2 годин. Обслуговування протягом 2-3 годин, якщо є ускладнення  на наступний робочий день з моменту звернення на майданчику у замовника, крім випадків, що можуть бути вирішені дистанційно.

7. Вимоги до захисту довкілля

Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля. Агрегати, машини та механізми, що використовуються під час поставки товарів/надання послуг/виконання робіт, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватись відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства. Під час поставки товарів/надання послуг/виконання робіт Учасник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення щодо предмета закупівлі визначено відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 27.03.2025 № 6 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 000 000,00 грн (два міліонна гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Процедура закупівлі: відкриті торги.