Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Безпілотні літальні апарати FPV (13") на оптоволокні, безпілотні літальні апарати FPV (10") на оптоволокні, код ДК 021:2015:34710000-7 - Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», розміру бюджетного  призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів від 17.02.2026 р. №632/29/24 та № 632/29/25.

Загальна кількість – 60 шт.

| Назва Обладнання | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Безпілотні літальні апарати FPV 13 дюймів на оптоволокні 20 км – 40 шт. | Безпілотні літальні апарати FPV-13 на оптоволокні (без котушки) Розмір рами: 13 дюймів Політний стек (FC/ESC): Readytosky F722 100А або еквівалент Двигуни: 4312 380 kv Пропелери: 13x9x3 Батарея живлення: 6s3p 15000 mah Камера: Caddx Ratel Pro 1500 tvl або еквівалент Комплектація: Пропелери – 4 Батарея живлення -1 Ремінь кріплення АКБ - 2 Стяжки – 4 Гайки кріплення пропелерів – 4 Інструкція - 1 Паспорт з технічними характеристиками - 1 Транспортний кейс - 1 Оптоволоконні дані, заземлення Акумулятор: 3S – 6S (12V – 25V) Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав Розмір корпусу: 123 мм * 56 мм * 31 мм Вага корпусу: 186 г + 2 г Інтерфейс оптичного волокна: інтерфейс FC Тип волокна: Одномодове - Одноволокно Інтерфейс даних: GH1.25 Формат відео: NTSC/PAL/SECAM Напрямок дати: двонаправлений Формат даних: TTL/S.BUS Швидкість: 0~1 Мбіт/с Довжина хвилі (одномодове): 1310(9/125μm)+1550 Відстань передачі: одномодове волокно 0-30 км |
| Безпілотні літальні апарати FPV 10 дюймів на оптоволокні 10 км – 20 шт. | Безпілотні літальні апарати FPV-10 на оптоволокні (без котушки) Розмір рами: 10 дюймів Політний стек (FC/ESC): Readytosky F722 100А або еквівалент Двигуни: 3115 900 kv Пропелери: 10x5x3 Батарея живлення: 6s3p не менше 12000 mah Камера: Caddx Ratel Pro 1500 tvl або еквівалент Комплектація: Пропелери – 4 Батарея живлення -1 Ремінь кріплення АКБ - 2 Стяжки – 4 Гайки кріплення пропелерів – 4 Інструкція - 1 Паспорт з технічними характеристиками - 1 Транспортний кейс – 1 Оптоволоконні дані, заземлення: Акумулятор: 3S – 6S (12V – 25V) Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав Розмір корпусу: 123 мм * 56 мм * 31 мм Вага корпусу: 186 г + 2 г Інтерфейс оптичного волокна: інтерфейс FC Тип волокна: Одномодове - Одноволокно Інтерфейс даних: GH1.25 Формат відео: NTSC/PAL/SECAM Напрямок дати: двонаправлений Формат даних: TTL/S.BUS Швидкість: 0~1 Мбіт/с Довжина хвилі (одномодове): 1310(9/125μm)+1550 Відстань передачі: одномодове волокно 0-30 км |

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2026 рік, затвердженої рішенням п`ятдесят восьмої сесії Хмельницької міської ради від 18.12.2025 року №2. Розмір бюджетного призначення щодо предмета закупівлі визначено відповідно до рішення п’ятдесят восьмої сесії Хмельницької міської ради від 18.12.2025 № 10 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2026 рік».

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля безпілотних літальних апаратів FPV (13") на оптоволокні, безпілотних літальних апаратів FPV (10") на оптоволокні, код ДК 021:2015:34710000-7 - Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном проводиться на очікувану вартість 1 072 000,00 грн, що визначена з урахуванням наданих комерційних пропозицій.