ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія:

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКІНФОЦЕНТР", 29013, місто Хмельницький, вулиця Героїв Маріуполя 3,к. 101, ЄДРПОУ 23846337, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності): Комплекти обладнання відеоспостереження та комплект мережевого обладнання, код ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (ДК 021:2015:32323500-8 Системи відеоспостереження)

3. Ідентифікатор закупівлі: 	UA-2025-10-01-007873-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

До уваги учасників:

Вважати зазначені у технічних характеристиках посилання на конкретну марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважається товар з еквівалентними або кращими характеристиками.

Технічні вимоги:

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі

(Технічні вимоги)

Комплекти обладнання відеоспостереження та комплект мережевого обладнання

ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання
(ДК 021:2015:32323500-8 Системи відеоспостереження)

У разі, якщо у Технічних вимогах міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".

- Загальні вимоги

З метою проведення розширення існуючої інтегрованої системи відеоспостереження міста Хмельницького (далі – Система), що створена як програмно-апаратний комплекс зі збору, накопичення і аналітичної обробки відеоінформації, необхідної для підготовки та прийняття рішень у сфері забезпечення безпечної життєдіяльності міста, існує нагальна потреба у встановленні додаткових комплектів обладнання відеоспостереження, що в свою чергу забезпечить нарощування масштабів Системи, без зупинки її роботи.

- Існуюча інфраструктура системи відеоспостереження міста Хмельницького

До складу існуючої Системи входять:

1. Сloud-платформа збору, обробки та накопичення відеоданих, яка, в свою чергу складається з таких основних компонентів:

- Відеосервери зберігання даних для побудови сloud-платформи Hikvision DS-A72024R-CVS – 1 шт.;

- Відеосервери зберігання даних для побудови сloud-платформи Hikvision DS-A81024S-ICVS – 2 шт.;

- Сервер управління сloud-платформою Hikvision IS-VSE2326X-BBA/WIN 2012 R2 – 1 шт.;

- Сервер управління сloud-платформою Hikvision DS-VD22D-B/HW5 – 1 шт.;

- Cloud-комутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM – 1 шт.;

- Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ – 1 шт.;

- Спеціалізоване програмне забезпечення (ліцензія на ядро системи) Hikvision HikCentral Master Lite – 1 комплект;

- Спеціалізоване аналітичне програмне забезпечення Hikvision Cstor-BS – 1 комплект.

2. Обладнання відеоспостереження у місті Хмельницький:

- з функцією розпізнавання державних номерних знаків автомобілів;

- оглядового відеоспостереження з функціями аналітичної обробки інформації.

- Вимоги до розширення Системи

Розширення існуючої Системи повинно бути здійснене шляхом встановлення комплектів обладнання відеоспостереження дванадцяти типів (22 комплекти відеоспостереження у загальній кількості), одного комплекту мережевого обладнання, встановлення спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення на підтримку каналів відео та смуг руху транспортних засобів, для забезпечення відеоконтролю та відеоспостереження за міськими об’єктами з масовим  перебуванням людей та транспортних шляхів з монтажем в місцях розташування (визначаються на етапі обстеження об’єктів).

- Склад обладнання для розширення Системи

4.1. Склад та кількість комплектів відеоспостереження.

4.1.1. Склад комплекту відеоспостереження типу 1 – 1 комплект:

-	IP відеокамера оглядова типу 1 – 4 шт.;

-	IP відеокамера оглядова типу 2 – 6 шт.;

-	Бокс комутаційний типу 1 – 4 шт.;

-	Бокс комутаційний типу 2 – 6 шт.;

-	Карта пам'яті – 10 шт.;

-	Комутатор РОЕ типу 1 – 3 шт.;

-	Бокс монтажний – 3 шт.;

-	Кріплення на опору – 10 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

-	Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 10 шт.

4.1.2. Склад комплекту відеоспостереження типу 2 – 2 комплекти:

- IP відеокамера оглядова типу 1 – 1 шт.;

- IP відеокамера оглядова типу 2 – 2 шт.;

- Бокс комутаційний типу 1 – 1 шт.;

- Бокс комутаційний типу 2	– 2 шт.;

- Карта пам'яті – 3 шт.;

- Комутатор РОЕ типу 2 – 1 шт.;

- Бокс монтажний – 1 шт.;

- Кріплення на опору – 3 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 3 шт.

4.1.3. Склад комплекту відеоспостереження типу 3 – 1 комплект:

- 	IP відеокамера оглядова типу 2 – 2 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 2 – 2 шт.;

- 	Карта пам'яті – 2 шт.;

- Комутатор РОЕ типу 1 – 1 шт.;

- Бокс монтажний – 1 шт.;

- Кріплення на опору – 2 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- 	Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 2 шт.

4.1.4. Склад комплекту відеоспостереження типу 4 – 5 комплектів:

- 	IP відеокамера оглядова типу 2 – 2 шт.;

- Бокс комутаційний типу 2 – 2 шт.;

- Карта пам'яті – 2 шт.;

- Комутатор РОЕ типу 2 – 1 шт.;

- 	Бокс монтажний – 1 шт.;

- 	Кріплення на опору – 2 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 2 шт.

4.1.5. Склад комплекту відеоспостереження типу 5 – 1 комплект:

- 	IP відеокамера оглядова типу 1 – 2 шт.;

- 	IP відеокамера оглядова типу 2 – 3 шт.;

- Бокс комутаційний типу 1 – 2 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 2 – 3 шт.;

- 	Карта пам'яті – 5 шт.;

- 	Комутатор РОЕ типу 2 – 1 шт.;

- 	Бокс монтажний – 1 шт.;

- 	Кріплення на опору – 5 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 5 шт.

4.1.6. Склад комплекту відеоспостереження типу 6 – 5 комплектів:

-	IP відеокамера оглядова типу 1 – 2 шт.;

- 	IP відеокамера оглядова типу 2 – 2 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 1 – 2 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 2 – 2 шт.;

- 	Карта пам'яті – 4 шт.;

-	Комутатор РОЕ типу 2 – 1 шт.;

- 	Бокс монтажний – 1 шт.;

- 	Кріплення на опору – 4 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- 	Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 4 шт.

4.1.7. Склад комплекту відеоспостереження типу 7 – 2 комплекта:

-	IP відеокамера оглядова типу 2 – 3 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 2 – 3 шт.;

- 	Карта пам'яті – 3 шт.;

- 	Комутатор РОЕ типу 2 – 1 шт.;

- 	Бокс монтажний – 1 шт.;

- 	Кріплення на опору – 3 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

-	Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 3 шт.

4.1.8. Склад комплекту відеоспостереження типу 8 – 1 комплект:

-	IP відеокамера оглядова типу 1 – 1 шт.;

-	IP відеокамера оглядова типу 2 – 2 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 1 – 1 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 2 – 2 шт.;

- 	Карта пам'яті – 3 шт.;

- 	Комутатор РОЕ типу 1 – 1 шт.;

- 	Бокс монтажний – 1 шт.;

- 	Кріплення на опору – 3 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- 	Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 3 шт.;

4.1.9. Склад комплекту відеоспостереження типу 9 – 1 комплект:

- 	IP відеокамера оглядова типу 1 – 1 шт.;

- IP відеокамера оглядова типу 2 – 4 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 1 – 1 шт.;

-	Бокс комутаційний типу 2 – 4 шт.;

- 	Карта пам'яті – 5 шт.;

- 	Комутатор РОЕ типу 1 – 2 шт.;

- 	Бокс монтажний – 2 шт.;

- 	Кріплення на опору – 5 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 5 шт.

4.1.10. Склад комплекту відеоспостереження типу 10 – 1 комплект:

- 	IP відеокамера оглядова типу 1 – 1 шт.;

- 	IP відеокамера оглядова типу 2 – 4 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 1 – 1 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 2 – 4 шт.;

- 	Карта пам'яті – 5 шт.;

- 	Комутатор РОЕ типу 1 – 2 шт.;

- 	Бокс монтажний – 1 шт.;

- 	Кріплення на опору – 5 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 5 шт.

4.1.11. Склад комплекту відеоспостереження типу 11 – 1 комплект:

- IP відеокамера оглядова типу 1 – 2 шт.;

-	IP відеокамера оглядова типу 2 – 2 шт.;

-	Бокс комутаційний типу 1 – 2 шт.;

-	Бокс комутаційний типу 2 – 2 шт.;

-	Карта пам'яті – 4 шт.;

-	Комутатор РОЕ типу 1 – 2 шт.;

-	Бокс монтажний – 1 шт.;

-	Кріплення на опору – 4 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

-	Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 4 шт.

4.1.12. Склад комплекту відеоспостереження типу 12 – 1 комплект:

- Зовнішня оглядова відеокамера з можливістю керування по горизонталі і вертикалі – 5 шт.;

- 	IP відеокамера оглядова типу 3 – 5 шт.;

- 	Бокс комутаційний типу 3 – 10 шт.;

- 	Карта пам'яті – 15 шт.;

- 	Комутатор РОЕ типу 1 – 11 шт.;

- Монтажний комплект – 1 компл.;

- 	Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження – 15 шт.

4.2. Склад та кількість комплектів мережевого обладнання.

4.2.1. Склад комплекту мережевого обладнання – 1 комплект:

- Cloud-комутатор – 1 шт.;

- 	DAC кабель SFP28 – 1 шт.

- Вимоги до обладнання та програмного забезпечення

5.1. Комплекти відеоспостереження (22 комплекти 12-ти типів у відповідності до складу та кількості, зазначених в п.4.1.).

5.1.1. IP відеокамера оглядова типу 1, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) об’єктив не гірший за 1/3″ Progressive Scan CMOS;

2) максимальна роздільна здатність (не гірше): 2688 × 1520;

3) мінімальна освітленість (не гірше): Колір: 0,005 люкс при (F1.6, AGC увімкнено), 0 люкс з підсвічуванням;

4) витримка (не гірше): від 1/3 с до 1/100 000 с;

5) день та ніч (не гірше): ІЧ-фільтр;

6) регулювання кутів (не гірше): панорамування: від 0° до 355°, нахил: від 0° до 75°, поворот: від 0° до 355°;

7) тип об'єктива (не гірше): варіофокальний об'єктив, моторизований, від 2,8 до 12 мм;

8) фокусна відстань та поле зору (не гірше): від 2,8 до 12 мм, горизонтальне поле зору від 102,4° до 31,2°, вертикальне поле зору від 54,7° до 17,6°, діагональне поле зору від 122,1° до 35,8°;

9) кріплення об'єктива: Ø14;

10) тип діафрагми (не гірше): фіксована;

11) діафрагма (не гірше): F1.6;

12) DORI (не гірше): 2,8–12 мм: D: від 64 м до 198 м, O: від 25,4 м до 78,6 м, R: від 12,8 м до 39,6 м, I: від 6,4 м до 19,8 м;

13) дальність додаткового підсвічування (не гірше): до 40 м;

14) тип додаткового підсвічування (не гірше): ІЧ, біле світло;

15) підтримка розумного додаткового підсвічування;

16) довжина хвилі ІЧ (не гірше): 850 нм;

17)  основний потік відео (не гірше): 50 Гц: 25 кадрів/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадрів/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720);

18) додатковий потік відео (не гірше): 50 Гц: 25 кадрів/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 кадрів/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);

19) третій потік відео (не гірше): 50 Гц: 10 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 10 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *третій потік підтримується за певних налаштувань;

20) стиснення відео (не гірше): Основний потік: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Додатковий потік: H.265/H.264/MJPEG, Третій потік: H.265/H.264, *Третій потік підтримується за певних налаштувань;

21) швидкість передачі відео (не гірше): від 32 Кбіт/с до 8 Мбіт/с;

22) H.264 тип (не гірше): Базовий профіль, Основний профіль, Високий профіль;

23) H.265 тип (не гірше): Основний профіль;

24) масштабоване кодування відео (SVC) (не гірше): кодування H.264 та H.265;

25) керування швидкістю передачі даних (не гірше): CBR, VBR;

26) регіон інтересу (ROI) (не гірше): 1 фіксована область для основного потоку та підпотоку;

27) підтримка обрізання цільової області;

28) стиснення аудіо (не гірше): G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC;

29) швидкість передачі аудіо (не гірше): 64 Кбіт/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбіт/с (G.722.1)/16 Кбіт/с (G.726)/32–160 Кбіт/с (MP2L2)/8–320 Кбіт/с (MP3)/16–64 Кбіт/с (AAC-LC);

30) частота дискретизації аудіо (не гірше): 8 кГц/16 кГц/32 кГц/48 кГц;

31) підтримка фільтрації шуму навколишнього середовища;

32) мережеві протоколи (не виключно, але в тому числі): TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets;

33) одночасний перегляд у реальному часі (не гірше): до 6 каналів;

34) API (не гірше): ONVIF (Профіль S, Профіль G), ISAPI, SDK, ISUP;

35) користувач/хост (не гірше): до 32 користувачів; 3 рівні користувачів: адміністратор, оператор та користувач;

36) безпека (не гірше): захист паролем, складний пароль, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, журнал аудиту безпеки, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE та дайджест-автентифікація для інтерфейсу відкритого мережевого відео;

37) мережеве сховище (не гірше): NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматичне поповнення мережі (ANR), підтримка шифрування карти пам'яті та виявлення стану;

38) веб-браузери (не гірше): перегляд у реальному часі з плагінами: IE 11, перегляд у реальному часі без плагінів: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, локальний сервіс: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+;

39) підтримка перемикача параметрів зображення;

40) налаштування зображення (не гірше): режим повороту;

41) перемикач день/ніч (не гірше): день, ніч, авто, розклад;

42) широкий динамічний діапазон (WDR) (не гірше): 120 дБ;

43) SNR≥ 52 дБ;

44) покращення зображення (не гірше): BLC, HLC, 3D DNR;

45) маска конфіденційності (не гірше): 8 програмованих полігональних масок конфіденційності;

46) інтерфейси (не гірше): інтерфейс Ethernet; 1 RJ45 10 Самоадаптивний порт Ethernet M/100 M;

47) аудіо (не гірше): вбудований мікрофон: масивний подвійний мікрофон, 1 вхід (лінійний вхід), двожильний клемний блок, максимальна амплітуда вхідного сигналу: 3,3 Впікс, вхідний імпеданс: 4,7 кОм, тип інтерфейсу: нерівноважний, 1 вихід (лінійний вихід), двожильний клемний блок, максимальна амплітуда вихідного сигналу: 3,3 Впікс, вихідний імпеданс: 100 Ом, тип інтерфейсу: нерівноважний;

48) вбудована пам'ять (не гірше): вбудований слот для карти пам'яті, підтримка карт microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ;

49) сигналізація (не гірше): 1 вхід, 1 вихід (макс. 24 В постійного струму/24 В змінного струму, 1 А);

50) наявність кнопки скидання;

51) події (не гірше): базова подія: виявлення руху (підтримка спрацьовування тривоги за певними типами цілей (людина та транспортний засіб)), тривога про втручання відео, виняток;

52) зв'язок (не гірше): завантаження на FTP/NAS/карту пам'яті, повідомлення центру спостереження, надсилання електронної пошти, спрацьовування вихід тривоги, запис тригера, захоплення тригера;

53) функція глибокого навчання (не гірше): захист периметра: перетин лінії, вторгнення. Підтримка спрацьовування тривоги за певними типами цілей (людина та транспортний засіб);

54) живлення (не гірше): 12 VDC ± 25%, 0,88 A, макс. 10,56 Вт, коаксіальний штекер живлення Ø5,5 мм, захист від зворотної полярності, PoE: IEEE 802.3af, клас 3, макс. 12,5 Вт;

55) матеріал (не гірше): метал;

56) умови запуску та експлуатації (не гірше): від -30 °C до 60 °C; вологість 95% або менше (без конденсації);

57) мова інтерфейсу (не виключно, але в тому числі): 33 мови: українська, англійська, естонська, болгарська, угорська, грецька, німецька, італійська, чеська, словацька, французька, польська, голландська, португальська, іспанська, румунська, данська, шведська, норвезька, фінська, хорватська, словенська, сербська, турецька, корейська, традиційна китайська, тайська, в'єтнамська, японська, латвійська, литовська, португальська (Бразилія), російська.

58) загальні функції (не гірше): серцебиття, дзеркало, журнал спалаху, скидання пароля електронною поштою, лічильник пікселів, anti-banding;

59) сертифікація (не гірше): EMC: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Випуск 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015; Безпека: CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Частина 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1; Навколишнє середовище: CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Регламент (ЄС) № 1907/2006;

60) захист (не гірше): IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002.

5.1.2. IP відеокамера оглядова типу 2, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) об’єктив не гірший за 1/3″ Progressive Scan CMOS;

2) максимальна роздільна здатність (не гірше): 2560 × 1440;

3) мінімальне освітлення (не гірше): колір: 0,0005 люкс при (F1.0, AGC увімкнено), чорно-біле: 0 люкс з ІЧ;

4) витримка (не гірше): від 1/3 с до 1/100 000 с;

5) день та ніч (не гірше): ІЧ-фільтр;

6) налаштування кутів (не гірше): панорамування: від 0° до 355°, нахил: від 0° до 90°, поворот: від 0° до 355°;

7) тип об'єктива (не гірше): фіксований фокусний об'єктив, 2,8 мм;

8) фокусна відстань та кути огляду (не гірше): 2,8 мм, горизонтальний кут огляду 115°, вертикальний кут огляду 60°, діагональний кут огляду 143°;

9) кріплення об'єктива: M12;

10) тип діафрагми (не гірше): фіксована;

11) діафрагма (не гірше): F1.0;

12) DORI (не гірше): 2.8 мм, Г: 64 м, О: 25 м, П: 12 м, В: 6 м;

13) тип додаткового підсвічування (не гірше): ІЧ, біле світло;

14) дальність додаткового підсвічування (не гірше): до 30 м;

15) підтримка розумного додаткового підсвічування;

16) довжина хвилі ІЧ (не гірше): 850 нм;

17) основний потік відео (не гірше): 50 Гц: 20 кадрів/с (2560 × 1440); 25 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 20 кадрів/с (2560 × 1440); 24 кадри/с (1920 × 1080, 1280 × 720);

18) додатковий потік відео (не гірше): 50 Гц: 25 кадрів/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Гц: 24 кадри/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);

19) стиснення відео (не гірше): основний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264; додатковий потік: H.265/H.264/MJPEG;

20) бітрейт відео (не гірше): від 32 Кбіт/с до 8 Мбіт/с;

21) H.264 тип (не гірше): Базовий профіль, Основний профіль, Високий профіль;

22) H.265 тип (не гірше): Основний профіль;

23) керування бітрейтом (не гірше): CBR, VBR;

24) масштабоване відеокодування (SVC) (не гірше): кодування H.264 та H.265;

25) регіон інтересу (ROI) (не гірше): 1 фіксована область для основного потоку;

26) тип аудіо (не гірше): монозвук;

27) стиснення аудіо (не гірше): G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC;

28) бітрейт аудіо (не гірше): 64 Кбіт/с (G.711)/16 Кбіт/с (G.722.1)/16 Кбіт/с (G.726)/32–160 Кбіт/с (MP2L2)/16–64 Кбіт/с (AAC-LC);

29) частота дискретизації аудіо (не гірше): 8 кГц/16 кГц;

30) підтримка фільтрації шуму навколишнього середовища;

31) мережеві протоколи (не виключно, але в тому числі): IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UpnP;

32) одночасний перегляд у реальному часі (не гірше): до 6 каналів;

33) API (не гірше): ONVIF (профіль S, профіль T, профіль G (підтримується лише модель -F)), ISAPI, SDK;

34) користувач/хост (не гірше): до 32 користувачів; 3 рівні користувачів: адміністратор, оператор та власний користувач;

35) безпека (не гірше): захист паролем, складний пароль, водяний знак, базова та дайджест-автентифікація для HTTP, WSSE та дайджесту Автентифікація для Open Network Video Інтерфейс, журнал аудиту безпеки, автентифікація хоста (MAC-адреса);

36) веб-браузери (не гірше): потрібен плагін для перегляду в реальному часі: IE 10, IE 11; локальний сервіс: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+;

37) налаштування зображення (не гірше): режим повороту, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, підсилення, баланс білого, регулюється клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером;

38) перемикання день/ніч (не гірше): день, ніч, авто, розклад;

39) широкий динамічний діапазон (WDR) (не гірше): 120 дБ;

40) SNR ≥ 52 дБ;

41) покращення зображення (не гірше): BLC, HLC, 3D DNR;

42) маска конфіденційності (не гірше): 4 програмовані полігональні маски конфіденційності;

43) інтерфейси (не гірше): Ethernet-інтерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M самоадаптивний порт Ethernet;

44) вбудована пам'ять (не гірше): вбудований слот для карти пам'яті, підтримка карт microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ;

45) вбудований мікрофон (не гірше): 1 вбудований мікрофон;

46) наявність кнопки скидання;

47) події (не гірше): базова подія: виявлення руху (підтримка спрацьовування тривоги за певними типами цілей (людина та транспортний засіб)), сигналізація про втручання відео, виняток;

48) зв'язок (не гірше): завантаження на карту пам'яті, запуск запису, завантаження на FTP, повідомлення центру спостереження, надсилання електронної пошти, запуск захоплення;

49) живлення (не гірше): 12 VDC ± 25%, 0,5 A, макс. 6 Вт, коаксіальний штекер живлення Ø 5,5 мм, захист від зворотної полярності, PoE: IEEE 802.3af, клас 3, макс. 7,5 Вт;

50) матеріал (не гірше): передня кришка: метал, корпус: пластик, кронштейн: пластик;

51) умови запуску та експлуатації (не гірше): від -30 °C до 60 °C; вологість 95% або менше (без конденсації);

52) мова інтерфейсу (не гірше): англійська, українська;

53) загальні функції (не гірше): серцебиття, анти-бендінг, дзеркало, захист паролем, скидання пароля електронною поштою;

54) сертифікати (не гірше): Електромагнітна сумісність: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Випуск 7; Безпека: CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Частина 1): 2010/IEC 60950-1: 2005; Навколишнє середовище: CE-RoHS: 2011/65/ЄС, WEEE: 2012/19/ЄС, Reach: Регламент (ЄС) № 1907/2006;

55) Захист (не гірше): IP67: IEC 60529-2013.

5.1.3. Зовнішня оглядова відеокамера з можливістю керування по горизонталі і вертикалі, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) об’єктив (не гірше): 1/3" CMOS з прогресивним скануванням;

2) максимальна роздільна здатність (не гірше): 2560 × 1440;

3) мінімальне освітлення (не гірше): Колір: 0,007 люкс @ (F1.6, AGC ON), 0 люкс зі світлом;

4) витримка (не гірше): від 1/3 с до 1/100 000 с;

5) день/ніч (не гірше): ІЧ фільтр;

6) регулювання кута панорамування (не гірше): від -100° до 100°, нахилу: від -20° до 45°;

7) тип об’єктива (не гірше): варіофокальний, моторизований, від 2,8 до 12 мм;

8) фокусна відстань і поле зору (не гірше): від 2,8 до 12 мм, горизонтальне поле зору від 96,7° до 29,7°, вертикальне поле зору від 51,7° до 16,7°, діагональне поле зору від 114,3° до 34°;

9) байонет об’єктива (не гірше): Ø14;

10) максимальна діафрагма (не гірше): F1.6;

11) DORI (не гірше): варіофокальний об'єктив: широкий: D: 64 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м; теле: D: 200 м, O: 75 м, R: 40 м, I: 20 м;

12) додаткове світло (не гірше): типу ІЧ;

13) дальність додаткового світла (не гірше): до 50 м;

14) підтримка Smart Supplement Light;

15) довжина хвилі ІЧ (не гірше):  850 нм;

16) відео (не гірше): основний потік: 50 Гц: 20 кадрів/с (2560 × 1440), 25 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 20 кадрів/с (2560 × 1440), 30 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720); підпотік: 50 Гц: 25 кадрів/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Гц: 30 кадрів/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);

17) стиснення відео (не гірше): основний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264; підпотік: H.265/H.264/MJPEG;

18) швидкість потоку відео (не гірше): від 32 Кбіт/с до 8 Мбіт/с;

19) тип H.264 (не гірше): Базовий профіль/Основний профіль/Високий профіль;

20) тип H.265 (не гірше):  Основний профіль;

21) контроль бітрейту (не гірше): CBR/VBR;

22) область інтересу (ROI) (не гірше): 1 фіксована область для основного потоку;

23) тип звуку (не гірше):  моно звук;

24) наявність фільтрації шуму навколишнього середовища;

25) частота дискретизації звуку (не гірше): 8 кГц/16 кГц;

26) стиснення аудіо (не виключно, але в тому числі): G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

27) аудіо бітрейт (не виключно, але в тому числі): 64 Кбіт/с (G.711 ulaw)/64 Кбіт/с (G.711 alaw)/16 Кбіт/с (G.722.1)/16 Кбіт/с (G.726)/32 до 160 Кбіт/с (MP2L2)/16–64 Кбіт/с (AAC-LC);

28) безпека (не виключно, але в тому числі): захист паролем, складний пароль, шифрування HTTPS, аутентифікація 802.1X (EAP-MD5), водяний знак, фільтр IP-адрес, базова та дайджест-автентифікація для автентифікації HTTP/HTTPS, WSSE та дайджест для Open Network Video Interface, RTP/RTSP через HTTPS, журнал аудиту безпеки, TLS 1.2, автентифікація хоста (MAC-адреса);

29) одночасний перегляд (не гірше): до 6 каналів;

30) API (не гірше): ONVIF (профіль S, профіль G), ISAPI, SDK;

31) протоколи (не виключно, але в тому числі): TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP;

32) користувач/хост (не гірше): до 32 користувачів; 3 рівні: адміністратор, оператор і користувач;

33) веб-браузер (не гірше): потрібен плагін live view: IE 10, IE 11; локальний сервіс: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+;

34) широкий динамічний діапазон (WDR) (не гірше): 120 дБ WDR;

35) SNR ≥ 52 дБ;

36) перемикач день/ніч (не гірше): День, Ніч, Авто, Розклад;

37) покращення зображення (не гірше): BLC, HLC, 3D DNR;

38) налаштування зображення (не гірше): дзеркало, насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого регулюється клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером;

39) маска конфіденційності (не гірше): 4 області маски конфіденційності;

40) інтерфейс Ethernet (не гірше): 1 RJ45 10 M/100 M самоадаптивний порт Ethernet;

41) вбудоване сховище (не гірше): вбудований слот для карт пам'яті, підтримка карток microSD/microSDHC/microSDXC, до 256 ГБ;

42) наявність вбудованого мікрофона;

43) наявність кнопки скидання;

44) основна подія (не гірше): виявлення руху, тривога підробки відео, виняток;

45) зв'язок (не гірше): завантаження на FTP/карту пам’яті, сповіщення центру спостереження, надсилання електронної пошти, запуск запису, тригер захоплення;

46) живлення (не гірше): 12 В постійного струму ± 25%, 0,91 A, макс. 11 Вт, коаксіальна вилка Ø 5,5 мм, захист зворотної полярністі, PoE: 802.3af, клас 3, від 36 до 57 В, від 0,34 до 0,21 A, макс. 12,5 Вт;

47) умови експлуатації (не гірше): від -30 °C до 60 °C ; вологість 95% або менше (без конденсації);

48) мова (не гірше): українська, англійська;

49) загальні функції (не гірше): анти-мерехтіння, серцебиття, захист паролем, скидання пароля електронною поштою;

50) ЕМС (не гірше): CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Випуск 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015, FCC: 47 CFR, частина 15, підрозділ B;

51) безпека (не гірше): UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (частина 1): 2010/IEC 60950-1: 2005;

52) навколишнє середовище (не гірше): CE-RoHS: 2011/65/ЄС, WEEE: 2012/19/ЄС, Reach: Regulation (ЄС) № 1907/2006;

53) захист (не гірше): IP66: IEC 60529-2013.

5.1.4. IP відеокамера оглядова типу 3, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) об’єктив (не гірше): 1/3" CMOS з прогресивним скануванням;

2) максимальна роздільна здатність (не гірше): 2560 × 1440;

3) витримка (не гірше): від 1/3 с до 1/100 000 с;

4) мінімальне освітлення (не гірше): Колір: 0,01 люкс при (F2.0, AGC увімкнено), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ;

5) день та ніч (не гірше): ІЧ-фільтр;

6) налаштування кутів (не гірше): панорамування: від -100° до 100°, нахил: від -20° до 45°;

7) тип об'єктива (не гірше): фіксований фокусний об'єктив, 2,8;

8) фокусна відстань та кути огляду (не гірше): 2,8 мм, горизонтальний кут огляду 99°, вертикальний кут огляду 55°, діагональний кут огляду 116°;

9) кріплення об'єктива: M12;

10) тип діафрагми (не гірше): фіксована;

11) максимальна діафрагма (не гірше): F2.0;

12) DORI (не гірше): 2,8 мм: D: 59 м, O: 23 м, R: 11 м, I: 5 м;

13) тип додаткового підсвічування (не гірше): ІЧ;

14) дальність додаткового підсвічування (не гірше): до 30 м;

15) підтримка розумного додаткового підсвічування;

16) довжина хвилі ІЧ (не гірше): 850 нм;

17) основний потік відео (не гірше): 50 Гц: 20 кадрів/с (2560 × 1440); 25 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 20 кадрів/с (2560 × 1440); 24 кадри/с (1920 × 1080, 1280 × 720);

18) додатковий потік відео (не гірше): 50 Гц: 25 кадрів/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Гц: 24 кадри/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);

19) стиснення відео (не гірше): основний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264; додатковий потік: H.265/H.264/MJPEG;

20) бітрейт відео (не гірше): від 32 Кбіт/с до 8 Мбіт/с;

21) H.264 тип (не гірше): Базовий профіль/Основний профіль/Високий профіль;

22) H.265 тип (не гірше): Основний профіль;

23) керування бітрейтом (не гірше): CBR/VBR;

24) регіон інтересу (ROI) (не гірше): 1 фіксована область для основного потоку;

25) тип аудіо (не гірше): монозвук;

26) підтримка фільтрації шуму навколишнього середовища;

27) частота дискретизації аудіо (не гірше): 8 кГц/16 кГц;

28) стиснення аудіо (не гірше): G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC;

29) бітрейт аудіо (не гірше): 64 Кбіт/с (G.711 ulaw)/64 Кбіт/с (G.711 alaw)/16 Кбіт/с (G.722.1)/16 Кбіт/с (G.726)/32–160 Кбіт/с (MP2L2)/16–64 Кбіт/с (AAC-LC);

30) безпека мережі (не гірше): захист паролем, складний пароль, водяний знак, базова та дайджест-автентифікація для HTTP, WSSE та дайджест-автентифікація для відкритого мережевого відео інтерфейсу, журнал аудиту безпеки, автентифікація хоста (MAC-адреса);

31) одночасний перегляд у реальному часі (не гірше): до 6 каналів;

32) API (не гірше): ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), ISAPI, SDK;

33) мережеві протоколи (не виключно, але в тому числі): TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP;

34) користувач/хост (не гірше): до 32 користувачів; 3 рівні: адміністратор, оператор та користувач;

35) веб-браузери (не гірше): потрібен плагін для перегляду в реальному часі: IE 10, IE 11; локальний сервіс: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+;

36) широкий динамічний діапазон (WDR) (не гірше): 120 дБ;

37) SNR ≥ 52 дБ;

38) перемикання день/ніч (не гірше): день, ніч, авто, розклад;

39) покращення зображення (не гірше):  BLC, HLC, 3D DNR;

40) налаштування зображення (не гірше): режим повороту, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, підсилення, баланс білого, регулюється за допомогою клієнтського програмного забезпечення або веб-браузера;

41) маска конфіденційності (не гірше): 4 області маскування конфіденційності;

42) інтерфейси (не гірше): інтерфейс Ethernet: 1 RJ45 10 M/100 M самоадаптивний порт Ethernet;

43) вбудована пам'ять (не гірше): вбудований слот для карти пам'яті, підтримка карт microSD/microSDHC/microSDXC, до 256 ГБ;

44) наявність вбудованого мікрофона;

45) наявність кнопки скидання;

46) події (не гірше): базова подія: виявлення руху (підтримка спрацьовування тривоги за певними типами цілей (людина та транспортний засіб)), сигналізація про втручання відео, виняток;

47) зв'язок (не гірше): завантаження на FTP/карту пам'яті, надсилання електронної пошти, повідомлення центру спостереження, запуск запису, запуск захоплення;

48) живлення (не гірше): 12 VDC ± 25%, 1,00 A, макс. 12 Вт, коаксіальний штекер живлення Ø 5,5 мм, захист від зворотної полярності; PoE: 802.3af, Клас 3, від 36 В до 57 В, від 0,33 А до 0,21 А, макс. 12,5 Вт;

49) матеріал (не гірше): передня кришка: метал, корпус: пластик, кронштейн: пластик;

50) умови запуску та експлуатації (не гірше): від -30 °C до 60 °C; вологість 95% або менше (без конденсації);

51) мова інтерфейсу (не гірше): англійська, українська;

52) загальні функції (не гірше): захист від смуг, серцебиття, захист паролем, скидання пароля електронною поштою;

53) сертифікати (не гірше): Електромагнітна сумісність: CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Випуск 7 KC: KN32: 2015, KN35: 2015, FCC: 47 CFR Частина 15, Підрозділ B; Безпека: UL: UL 62368-1; CB: IEC 62368-1: 2014 + A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Частина 1): 2010/IEC 60950-1: 2005; Навколишнє середовище: CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Регламент (ЄС) № 1907/2006;

54) ступінь захисту (не гірше): IP66: IEC 60529-2013.

5.1.5. Бокс комутаційний типу 1, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) корпус з алюмінієвого сплаву;

2) розміри (не більше): Ø 120 × 36.2 мм;

3) навантаження (не гірше): 4500 г.

5.1.6. Бокс комутаційний типу 2, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) матеріал (не гірше): алюмінієвий сплав;

2) максимальна вантажопідйомність (не гірше): 4,5 кг;

3) розміри (близько до): Ø 100x43x129 мм;

4) робоча температура (не гірше): -40 ℃ до 60 ℃;

5) вологість (не гірше): 0 ~ 90% RH.

5.1.7. Карта пам'яті, яка повинна відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) форм-фактор: microSD;

2) ємність не менше 128 Гб;

3) клас (не гірше): C10/U3/V30;

4) максимальна швидкість читання (не гірше): 85 Мб/с;

5) максимальна швидкість запису (не гірше): 40 Мб/с;

6) кеш-пам'ять (не гірше): NAND 3D TLC.

5.1.8. Комутатор РОЕ типу 1, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) параметри мережі (не гірше): кількість портів: 4 x 10/100 Мбіт/с PoE порти та 2 × 10/100 Мбіт/с RJ45 порти; тип порту: порт RJ45, повний дуплекс, адаптивний MDI/MDI-X; стандарт: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; режим переадресації: комутація з переадресацією збереження; робочий режим: стандартний режим (за замовчуванням), розширений режим; порти високого пріоритету: порти 1 та 2; порти для передачі на великі відстані: порти 1-4; таблиця MAC-адрес: 4 K; комутаційна здатність: 1,6 Гбіт/с; швидкість переадресації пакетів: 0,8928 Мбіт/с; внутрішній кеш: 768 Кбіт/с;

2) живлення PoE (не гірше): стандарт PoE: порти 1-4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; контакт живлення PoE: порти 1-4: Ethernet-кабелі 1/2/3/6 і 4/5/7/8 забезпечують живлення одночасно; порт PoE: порти 1-4; максимальна потужність портів: порти 1-4: 30 Вт; бюджет живлення PoE: 35 Вт;

3) функція набору номера (не гірше): порти великої дальності 1-4: до 300 м;

4) матеріал і конструкція корпусу (не гірше): металевий, конструкція без вентилятора;

5) робоча температура (не гірше): від -10°C до +40°C;

6) робоча вологість (не гірше): від 5% до 95% (без конденсації);

7) джерело живлення (не гірше): 48 В постійного струму, 0,8 A;

8) споживана потужність у режимі очікування (не гірше): < 5 Вт;

9) максимальна споживана потужність (не гірше): 38 Вт;

10) сертифікати (не гірше): EMC FCC (47 CFR Частина 15, підрозділ B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Випуск 6, 2016); Безпека: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CELVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); Хімія: CE-RoHS (2011/65/ЄС); WEEE (2012/19/ЄС); Reach (Регламент (ЄС) № 1907/2006).

5.1.9. Комутатор РОЕ типу 2, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) кількість портів (не гірше): 8 × 10 / 100M PoE-портів, 2 × Gigabit RJ45 портів;

2) тип портів (не гірше): RJ45, повний дуплекс, MDI / MDI-X адаптивні;

3) стандарти (не виключно, але в тому числі): IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z і IEEE 802.3ab;

4) метод комутації (не гірше): передача з проміжним зберіганням;

5) робочі режими (не гірше): стандартний режим (за замовчуванням), режим збільшення дальності передачі;

6) наявність не менше 8-ми портів для передачі на великі відстані не менше ніж до 300 м;

7) таблиця MAC-адрес (не гірше): 16K;

8) швидкість комутації (не гірше): 5.6 Гбіт / с;

9) швидкість перенаправлення пакетів (не гірше): 4.1664 Мбіт / с;

10) внутрішній кеш (не гірше): 4 Мбіт;

11) стандарт PoE (не гірше): IEEE 802.3af, IEEE 802.3at;

12) максимальна потужність порту (не гірше): 30 Вт;

13) бюджет потужності PoE (не гірше): 60 Вт;

14) покриття: метал;

15) робоча температура (не гірше): від -10 до +40 ° C;

16) робоча вологість (не гірше): від 5 до 95% (без конденсату);

17) живлення (не гірше): DC 48 В, 1.35 А;

18) енергоспоживання в режимі очікування менше 5 Вт;

19) максимальна споживана потужність (не більше): 65 Вт;

20) джерело живлення (не гірше): 65 Вт.

5.1.10. Бокс монтажний, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) кількість кабельних введень: не менше 2;

2) ступінь захисту (не гірше): IP54;

3) тип виконання (не гірше): настінний, з хомутами кріплення на стовп;

4) максимальне статичне навантаження: не менше 5 кг;

5) монтажна стійка з листової сталі;

6) наявність сувального замку;

7) розетки 220В типу C1-a згідно ГОСТ 7396.1-89.

5.1.11. Кріплення на опору, яке повинне відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) матеріал (не гірше): алюмінієвий сплав;

2) кріплення: на стовп;

3) навантаження (не гірше): 10 кг;

4) розміри (близько до): Ø 67-127мм, 127х46х250мм.

5.1.12. Бокс комутаційний типу 3, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) матеріал (не гірше): алюмінієвий сплав;

2) максимальна вантажопідйомність (не гірше): 4,5 кг;

3) розміри (близько до): Ø 105x36 мм;

5.1.13.  Монтажний комплект.

Вид та розмірність монтажного комплекту уточнюється на етапі обстеження об’єктів встановлення вузлів відеоспостереження, та попередньо складається з наступних частин:

1) кабель волоконно-оптичний одномодовий;

2) кабель типу «вита пара» для зовнішнього застосування;

3) кабель електричний 2х16 мм2 для зовнішнього застосування;

4) комплект роз’ємів: 1 комплект;

5) комплект витратних матеріалів (гвинти, болти,бандажна стрічка,та ін.).

5.1.14. Програмне забезпечення вузлів відеоспостереження повинне надавати ліцензійні права на використання каналів відео відеокамер.

5.2. Комплект мережевого обладнання (1 комплект у відповідності до складу та кількості, зазначених в п.4.2.).

5.2.1. Cloud-комутатор, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) архітектура (не гірше): MIPSBE;

2) процесор (не гірше): QCA9531;

3) кількість ядер процесора: 1;

4) номінальна частота процесора (не гірше): 650 МГц;

5) операційна система: RouterOS;

6) розмір оперативної пам'яті (не гірше): 64 Мб;

7) обсяг пам’яті (не гірше): 16 Мб;

8) тип зберігання: FLASH;

9) наявність вентиляторів;

10) Ethernet (не гірше): 10/100 порти - 1; 10/100/1000 порти - 48;

11) SFP + порти (не гірше): 4;

12) порти 40G QSFP + (не гірше): 2;

13) послідовний порт: RJ45;

14) наявність моніторингу температури процесора, температури друкованої плати, напруги;

15) температура навколишнього середовища (не гірше): від -20 ° C до 60 ° C;

16) кількість входів змінного струму (не гірше): 2;

17) діапазон вхідного струму (не гірше): 100-240 В;

18) максимальне споживана потужність (не більше): 60 Вт.

5.2.2. DAC кабель SFP28, який повинен відповідати наступним технічним вимогам (не гірше):

1) порти (DownLink) (не гірше): 1х 1G/10G/25G;

2) порти (Uplink) (не гірше): 1х 1G/10G/25G;

3) довжина (не гірше): 1 м.

6. Вимоги до супутніх послуг що входять у вартість предмета закупівлі

Для розширення системи відеоспостереження міста Хмельницького передбачається основний перелік супутніх монтажних та пусконалагоджувальних послуг, що буде конкретизований на етапі обстеження об’єкту.

6.1. Монтажні послуги:

-	прокладання кабелю «вита пара»;

-	прокладання оптичного кабелю;

-          прокладання мережі електроживлення;

-	монтаж ІР відеокамери на зовні;

-	монтаж комутаційного боксу;

-	монтаж та підключення комутаційного обладнання у монтажний бокс;

-	розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

-	встановлення роз’ємів на кабель.

6.2. Пусконалагоджувальні послуги:

-	первинне програмування ІР відеокамер, присвоєння відповідної ІР адреси;

-	програмування комутаційного обладнання з метою доступу до кожної ІР відеокамери Системи через мережу Інтернет;

- внесення до єдиного списку загальноміської системи відеоспостереження кожної відеокамери;

- нанесення на електронну мапу загальноміської системи відеоспостереження місцерозташування кожної відеокамери;

- налаштування серверного обладнання.

6.3. Особливості монтажу обладнання:

Місце встановлення комутаційного боксу визначається на етапі обстеження об’єктів.

Між відеокамерами та комутатором з'єднання здійснюється на основі  кабелю типу «вита пара» технології FastEthernet або GigabitEthernet, виходячи з розрахункового навантаження на мережу з урахуванням можливого розвитку системи.

Між вузлами відеоспостереження та місцем встановлення Сloud-платформи з'єднання здійснюється за допомогою волоконно-оптичних ліній оператора зв’язку.

7.   Вимоги до захисту довкілля

Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля. Агрегати, машини та механізми, що використовуються під час поставки товарів/надання послуг/виконання робіт, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватись відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства. Під час поставки товарів/надання послуг/виконання робіт Учасник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення.

Примітка: У разі використання посилань на конкретні торговельну марку, фірму, назву або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищезазначені документи, що підтверджують якість та відповідність товару або учасник немає можливості виконати умови поставки, що визначені замовником, - пропозиція такого учасника відхиляється.

. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення щодо предмета закупівлі визначено відповідно до рішення Хмельницької міської ради від _________ № _____ «Про ______________».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 200 000,00 грн (Два міліонна гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Процедура закупівлі: відкриті торги.